Ausschreibungstext

Vollgummi-Trenntrafoverteiler

mit Sicherheitstrenntransformator gem. OVE E 8101 Teil 7-706

Abmessungen Gehäuse:

490 x 160 x 350mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

1/Vollgummi Tragegriff

3m Anschlussleitung 2x1,5qmm mit angespritztem Konturenstecker 16A 230V

1/Trenntrafo 3000VA 230V/230V max. 12A

1/NEOZED

1/thermischer Einschaltstrombegrenzer

1/thermischer Überstromauslöser

1/Schukosteckdose 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		109047 - 43030001.230V.ETA.ESB.GG.OG