Ausschreibungstext

Unterflurverteiler PIAZZA 540

- Massive Edelstahlkonstruktion 540 x 540 mm

- bis D 400kN

- Gasdruckfeder zum leichteren Öffnen

- Schachtdeckel individuell befüllbar (Wannentiefe 50 mm)

- Selbstregulierendes Heizband im Schachtdeckel

- Deckelverriegelung mittels einer versenkten, deckelebenen Inbusschraube rostfrei M10

- Kabelaustritts-Einschubstück aus Tränenblech im Schachtdeckel integriert (Kabelauslass 60 x 40mm)

Verteilerbefestigung: An der Deckelunterseite 4 Gewinde M6

Außenmaße Rahmen: 540x540mm inkl. Kabelaustrittsklappe

Gesamthöhe: 146mm (ohne Betonring)

Material: Edelstahl V2A

Schachtdeckel inkl. Haupt- und Klemmverteiler anschlussfertig auf 1 Betonring H=570mm DN 450mm montiert.

1/Deckenwinkel für bauseitigen Wasseranschluss 1/2"

Haupt- und Klemmverteiler Gehäuse aus Vollgummi, halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet.

Klemmverteiler

Abmessungen: 250x160x90mm (ohne Einbauten)

2/Kabelverschraubungen M40 (Klemmbereich 18 - 32mm, Dichteinsätze mit Klemmbereich 13 - 26mm beigelegt)

1/Hauptleitungsklemme 5pol. zum einfachen Anschluss von bis zu 3 Leitungen 16mm² (feindrähtig + Aderendhülse) oder 25mm² (ein-, mehrdrähtig)

Hauptverteiler

Abmessungen: 300x200x110mm (ohne Einbauten)

1/Metall-Flansch-Winkel-Anbauverschraubung PG29 mit 2m Gifas-Proflexx Kabel H07RN-F 5x10qmm

1/Kabelverschraubung M16 (Deckelerdung)

1/Kabelverschraubung M16 (Deckelheizung)

1/CEE-Steckdose 5x32A 400V

1/CEE-Steckdose 5x16A 400V

2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ G/A

1/LS-Schalter 3pol. 32A

1/LS-Schalter 3pol. 16A

2/LS-Schalter 1pol. 16A

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		138691 - UFE400.Q540K.VA.3020.31927.63.G/A.2516.HZG.F&G