Ausschreibungstext

Mobiler-Vollgummi-Verteiler

ÖVE-geprüft, nach EN61439 Teil 4

Abmessungen Gehäuse:

350 x 311 x 280mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

1/Vollgummi-Tragegriff

3m Anschlussleitung 5x16qmm mit montiertem Vollgummi-CEE-Stecker 5x63A 400V

2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 5x32A 400V

2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 5x16A 400V

4/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ A - max. Vorsicherung 63A

2/LS-Schalter 3pol. 32A

2/LS-Schalter 3pol. 16A

4/LS-Schalter 1pol. 16A

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		138712 - 67633311947.0,03.63.XF.SP.GG.OG.F&G