Ausschreibungstext

Vollgummi Steckdosenverteiler

ÖVE-geprüft, nach EN61439 Teil 4

Abmessungen Gehäuse:

266 x 370 x 130mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet.

1/Kabelverschraubung M40 (Klemmbereich 18-32mm) – oben inkl. Blindstopfen

1/Kabelverschraubung M40 (Klemmbereich 18-32mm) – unten

2/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V

3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ A - max. Vorsicherung 63A

2/LS-Schalter 3pol. 32A

3/LS-Schalter 1pol. 16A

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		140037 - 7433937.0,03.63.XF.SP.2M40.1BST.F&G