Ausschreibungstext

Vollgummi Steckdosenverteiler

ÖVE-geprüft, nach EN61439 Teil 4

Abmessungen Gehäuse:

336 x 370 x 130mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet.

2/Kabelverschraubungen M40 (Klemmbereich 18-32mm) - oben inkl. Blindstopfen

2/Kabelverschraubungen M40 (Klemmbereich 18-32mm) - unten inkl. 1/Blindstopfen

1/Hauptleitungsklemme 5pol. zum einfachen Anschluss von bis zu 3 Leitungen 16mm² (fein-drähtig + Aderendhülse) oder 25mm² (ein-, mehrdrähtig)

1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V

1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V

3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ G/B - max. Vorsicherung 63A

1/LS-Schalter 3pol. 32A

1/LS-Schalter 3pol. 16A

3/LS-Schalter 1pol. 16A

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		140039 - 7431937.0,03.63.XF.G/B.HKL.4M40.3BST.F&G