Ausschreibungstext

Mobiler-Vollgummi-Verteiler

ÖVE-geprüft

Abmessungen Gehäuse:

290 x 78 x 66mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

1/Kabelhaspel (max. 5m Kabel 3x1,5qmm)

5m Anschlussleitung 3x1,5qmm mit angespritztem Schukostecker

2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

1/FI-LS-Kombischalter 2pol. 16/0,03A Typ A

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		140101 - 1400.27.0,03.FILS.S5.GG.HASPEL.OG.F&G