Ausschreibungstext

Vollgummi Aufbau-Steckdose

ÖVE geprüft

Abmessungen Gehäuse:

110 x 110 x 62 mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet.

1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) - unten

1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		25243 - 26301659