Ausschreibungstext

Vollgummi Aufbau-Steckdose

ÖVE geprüft

Abmessungen Gehäuse:

110 x 110 x 79 mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet.

1/Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9-18mm) - unten

1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		25321 - 25303259