Ausschreibungstext

Vollgummi Steckdosenverteiler

ÖVE-geprüft, nach EN61439 Teil 4

Abmessungen Gehäuse:

200 x 350 x 133mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet.

1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14 – 25mm) - oben inkl. Blindstopfen

1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14 – 25mm) - unten

1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V

2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ A – max. Vorsicherung 40A

1/LS-Schalter 3pol. 32A

2/LS-Schalter 1pol. 16A

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		64601 - 733927.0,03.40.XF.SP.2M32.1BST.F&G