Ausschreibungstext

AlphaLUXX 120W 230V

Technische Daten

Eingangsspannung:  100-277 VAC (50/60Hz)
Lichtquelle SMD-LEDs
Systemleistung: 128W
Lichtstrom:  18.636lm
LED-Effizienz:  158lm/W
System-Effizienz:  146lm/W

Lichtfarbe: 5000K
Abstrahlwinkel:  120°
CRI (Farbwiedergabeindex):  Ra >80
Lebensdauer:  [L70/B10]> 80.000h
Schutzart:  IP65
Schutzklasse:  I

Stoßfestigkeit:  IK10
Dimmung:  optional 1~10V (DALI mit Zusatzmodul)
Temperatur Einsatzbereich: -30°C bis +50°C
Max. Oberflächentemperatur:  +90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten), D-Kennzeichnung
Gehäuse:  Aluminiumdruckguss, Legierung 230D
Gehäuseoberfläche:  PTFE-beschichtet
Gehäusefarbe:  schwarz
Abdeckung:  PC-schlagfeste Kunststoffabdeckung transparent
Gewicht:  ca. 7,0 kg
Maße (L x B x H):  389 x 252 x 106,5 mm

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		800054 - ALPHALUXX.120W.230VAC.PC.KLAR