Ausschreibungstext

SunLED Akkuleuchte 50W

inkl. Ladeeinheit

keine UV/IR-Strahlung

stoß- und vibrationsunempfindlich

Systemleistung: 50W

Stromversorgung: Li-Ion Akku, 13200mAh

Ladeanschluss: 13V / 1,2A

USB Out Anschluss: 5V / 1A

Lichtfarbe: 6.500K

CRI: >80 Ra

Dimmstufen: 25% / 50% / 100%

Leuchtdauer:

ca. 2,5h (100% Lichtleistung)

ca. 5h (50% Lichtleistung)

ca. 10h (25% Lichtleistung)

Lichtstrom: 4.000lm

Schutzart: IP44

Schutzklasse: III

Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

Gehäusematerial: Aluminium Kunststoff

Abdeckung: ESG

Gewicht: ca. 3,7 kg

Abmessung (B x L x T): 295 x 342 x 112 mm

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		800216 - SUNLED.50W.AKKU