Ausschreibungstext

Stableuchte StabiLED 24V

Enorme Lichtleistung (570lm) bei geringem Energieverbrauch

6 Hochleistungs-LED mit langer Lebensdauer

helles, gleichmäßiges, blendfreies, weißes Arbeitslicht

Griff und Kappe aus Isoliermaterial: stoß- und schlagfestn

Öl- und säurebeständig, selbstverlöschend

Rohr aus bruchfestem Polycarbonat

Aufhängevorrichtung mit drehbarem Haken

Eingebaute Elektronik mit Schutzmodul

Gewicht (ohne Anschlussleitung): 300g

Schutzart Leuchte: IP65

Schutzart Stecker: IP44

Schutzklasse: III

Einsatztemperatur: -20°C - +50°C

Spannungsbereiche: 24V AC/DC ± 10%

Abmessungen:

Länge der gesamten Leuchte: 510mm

Länge der Lichtröhre: 250mm

Durchmesser der Lichtröhre: 36mm

Gesamtdurchmesser der Leuchte: 60mm

5m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 2x1,5qmm mit montiertem Vollgummi-CEE-Stecker 2x16A 24V

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		80981 - 9.STABILED.36.24VAC/DC.M16.5215.GG