Ausschreibungstext

Bodensteckdose FONTO 8308

mit abnehmbarem Deckel für Bodenbeläge

Anwendung: Innenbereich

Außenmaße (L x B):  240 x 240 mm

Einbautiefe:  ca. 95 mm (Auslieferungszustand)

Nivellierbar: 90 - 100 mm

Einbauhöhe mit Nivillierfüßen: 105 - 150 mm

Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 105 - 250 mm

Material: Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)

Farbe: Alufärbig eloxiert

Max. statistische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 20kN

- im versetzten Zustand nivelierbarer Rahmen (+/- 5mm)

zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau

- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit abnehmbaren Deckel

- Für 8 Einsätze 45 x 45 x 4 mm (zB.: Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB, etc.)

- im geschlossenen Zustand befahrbar

- im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)

- im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20)

-geeignet für Bodenbelege ca. 190x185x7mm, Eckenradius 10mm

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		840848 - FONTO.8308-1EG