Ausschreibungstext

Disc LED 300W 100° 230V

Kompakte LED-Großflächenleuchte

Ausleuchtung: 500m² (Radius 25m) - bei Verwendungshöhe von 4 Meter

Eingangsspannung: 100-270VAC

Lichtquelle: SMD-LEDs

Abstrahlcharakteristik: 100° - mit diffuser Abdeckung

Systemleistung: 310W

LED Leistung: 300W

Lichtstrom: 39.000lm

System Effizienz: 130lm/W

Lichtfarbe: 5.000K coolwhite

CRI (Farbwiedergabeindex): RA >80

Lebensdauer: [L80/B50] >50.000h

Dimmung: nein

Schutzart: IP65 - zum Einsatz im ungeschützten Außenbereich

D-Kennzeichnung: nein

Schutzklasse: I

Stoßfestigkeit: IK08

Temperatur Einsatzbereich: -40°C bis +50°C

Gehäuse: Aluminium

Gehäuseoberfläche: Beschichtung

Gehäusefarbe: grau/schwarz

Abdeckung: PMMA

Gewicht: ca. 7,8kg

Schwenkbereich Stativaufnahme: +/- 45°

Zuleitung: 5m H05RN-F 3G1,0mm²

Maße: 400 x 313 mm (inkl. Stativaufnahme)

inkl. Tragetasche zum einfachen Transport und sicheren Lagerung der GIFAS Disc LED

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		840879 - GDL.300W.CW.230VAC.IP65.INKL.TRAGETASCHE