Ausschreibungstext

Bodensteckdose MASSO 8010

Anwendung: Außenbereich

Außenmaße (L x B x H):  170 x 170 x 255 mm

Einbauhöhe mit Nivellierfüßen: 255 mm

Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 255 - 355 mm

Material: Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)

Farbe: Alufärbig eloxiert

Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 40kN

- Fast bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler

- Im geschlossenen Zustand: IP67, befahrbar

- Im geöffneten Zustand: bis IP54, trittfest

Bestückt mit 1/CEE-Steckdose 5x16A 400V und 3/Schukosteckdosen 16A 230V

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		840933 - MASSO.8010-2EG.301659.3X309