Ausschreibungstext

Bodensteckdose FONTO 4970W

mit Schraubdeckel und Auslassrohr

Anwendung: Innenbereich

Außenmaße (L x B):  119 x 119 mm

Einbautiefe:  ca. 83 mm (Auslieferungszustand)

Nivellierbar: 77 - 89 mm

Einbauhöhe mit Nivillierfüßen: 95 - 140 mm

Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 95 - 240 mm

Material: Aluminium natur

Farbe: Alufärbig eloxiert

Max. statistische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 20kN

- Im versetzten Zustand nivellierbarer Rahmen (+/- 6 mm) zur

einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau

- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Schraubdeckel und

Auslassrohr (bei Nichtgebrauch in der Bodendose versenkt)

- Für 1 Einsatz 45 x 45 x 4 mm und 1 Einsatz 22,5 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45, etc.)

- Schutzhaube aus Karton zur Vermeidung von Beschädigungen

während der Bauphase (in Verpackung integriert)

- im geschlossenen Zustand IP67

- im gesteckten Zustand (mit ausgesetztem Auslassrohr, Wasserhöhe max. 18mm)

geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten

- im gesteckten Zustand trittfest

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		840983 - FONTO.4970W-1EG